Ausschreibungstexte

Freiflächenheizung System bamaheat System AFH

Die Freiflächenheizung Typ AFH besteht aus montagefertigen Spezialheizelementen mit 2 Kaltenden.

Der Heizleiter vom Typ NH4GQU3G entspricht der VDE 0253 und ist durch die Strahlenvernetzung speziell zur Verlegung in Gussaphalt geeignet ( Wärmeschocktemperatur 240°C)

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| # Leistungsverzeichnis Freiflächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Freiflächen-Heizelemente zur Einbettung Gussasphalt, der elektrische Anschluß wird über Kaltenden hergestellt, die werkseitige eine Länge von 2x4m haben. Nennleistung: 300W/m² Normen: VDE 0253 Schutzklasse: 1 Heizleitertyp: NH4GQU3G Fabrikat bamaheat Typ AFH liefern montieren |  |  |
|  |  | Kaltleitung 1,5mm², durch seine Strahlenvernetzung geeignet zur Einbettung Gussasphalt. ( Wärmeschocktemperatur 240°C) Fabrikat bamaheat Typ KL-AFH 1,5mm² liefern montieren |  |  |
|  |  | Kaltleitung 2,5mm², durch seine Strahlenvernetzung geeignet zur Einbettung Gussasphalt. ( Wärmeschocktemperatur 240°C) Fabrikat bamaheat Typ KL-AFH 2,5mm² liefern montieren |  |  |
|  |  | Verbindungsset zur Kaltleiterverlängerung Fabrikat bamaheat Typ VS liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Freiflächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizband für Rinnenheizungen UV-beständig, mit schutzgeflecht, selbstbegrenzend für eisfreie Ablaufrinnen (nicht für Bitumen geeignet) Nennleistung: 18 W/m bei 0 °C Luft, 36 W/m im Eiswasser max. Heizkreislänge: 80 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 128263 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum.) Fabrikat bamaheat Typ DB-18 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. Endabschluss, Stoßverbindern und Schrumpfschläuchen. Fabrikat bamaheat Typ C-03 liefern montieren |  |  |
|  |  | Anschlussgehaeuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Abstandshalter zur Fixierung des Heizbandes in Ablaufrinnen oder als Schutz vor Beschädigungen bei scharfen Übergängen Material Edelstahl Abmessung 260 x 25 x 1,5 mm Fabrikat: bamaheat Typ ASH liefern montieren |  |  |
|  |  | Abstandshalter -Set bestehend aus: 5 Abstandshalter aus Edelstahl ASH und 10 Kabelbinder KBI Material Edelstahl Abmessung 260 x 25 x 1,5 mm Fabrikat: bamaheat Typ KAS liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Freiflächenheizungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Menge | Text | EP | GP |
|  |  |  | Schnee- und Eismeldeanlage für Freiflächenheizung, für den Anschluss unterschiedlicher Fühlerkombinationen je nach Anlagenart und für besonders schwierige Anwendungen. Mit 24V Alarmkontakt, RS 232 Schnittstelle zur Anbindung an die GLT optional erhältlich, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter. Spannungsbereich: AC230V +/-6% Schaltleistung 6 A Alarmkontakt 24V / 15mA, kurzschlussfest Umgebungstemperatur: 0-50°C, Betauung nicht zulässig Schutzart: IP 20 ( EN 60529) Montageart: Hutschiene Abmessungen (bxhxt): 120x122x55mm ( 6TE) Fabrikat bamaheat Typ EME 901 liefern montieren |  |  |
|  |  |  | Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 901, vollvergossene Messelektronik, wartungsfrei ohne freiliegende Elektroden, voll befahrbar mit Einbauhülse zur besseren Auswechselbarkeit. Zuleitung: 6m Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Fabrikat bamaheat Typ FT 3352 liefern montieren |  |  |
|  |  |  | Schnee- und Eismeldeanlage für Freiflächenheizungen, für den Anschluss von 2 Sensoren ( Feuchte / Temperatur) je nach Anlagenart. Mit potentialfreiem Alarmkontakt zur Anbindung an die GLT, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter Spannungsbereich: AC230V +/-10% Schaltleistung 10 A Alarmkontakt Schließer 2A, potentialfrei Umgebungstemperatur: -20 - 50°C, Betauung nicht zulässig Schutzart: IP 20 ( EN 60529) Montageart: Hutschiene Abmessungen (bxhxt): 140x99x59mm ( 8TE) Fabrikat bamaheat Typ EME 920 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Freiflächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Schnee- und Eissensor für Freiflächen, voll befahrbar, zur Kombination mit Eismelder EME 900 Zuleitung: 4m (5 x 0,25mm²) Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Fabrikat bamaheat Typ ESD 524-11 liefern montieren |  |  |
|  |  | Temperatursensor für Freiflächen, voll befahrbar, zur Kombination mit Eismelder EME 900 Zuleitung: 4m (2 x 0,25mm²) Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Fabrikat bamaheat Typ TFD 524-11 liefern montieren |  |  |
|  |  | Schaltschränke System FF System bamaheat BSS-FF sind komplett anschlußfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung". Vorbereitet für den Einbau einer Schnee- und Eismeldeanlage EME 900/ 901 Die Fertigung erfolgt gem. den projektbezogenen Erfordernissen. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für 5 – 100kw Typ: BSS-XX-FF liefern montieren |  |  |