Ausschreibungstexte Elektro-Comfort -Dünnbettheizung

Elektrische Dünnbettheizung mit 150W/m² zur Einbettung im Fliesenkleber / Ausgleichsmasse direkt unter dem Oberbelag, Heizelemente nach EN 60355-2-96, VDE 0700 mit nur einem Kaltende zum Anschlusspunkt. Heizleitung und Anschlussleitung sind mit einer Schutzumflechtung versehen (Schutzklasse I) Der Heizleiter ist auf einem selbsthaftendem Glasseidengewebe  fixiert. Die Spezialfolie auf der Klebeseite des Gewebes ist vor Verlegung zu Entfernen.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 0,5m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x100cm, Gesamtleistung: 75W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 0,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 1m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x200cm, Gesamtleistung: 150W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 1 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 1,5m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x300cm, Gesamtleistung: 225W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 1,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 2m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x400cm, Gesamtleistung: 300W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 2 liefern montieren |  |  |
|  |  | 2,5m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x500cm, Gesamtleistung: 375W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 2,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 3m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x600cm, Gesamtleistung: 450W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 3 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 4m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x800cm, Gesamtleistung: 600W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 4 liefern montieren |  |  |
|  |  | 5m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1000cm, Gesamtleistung: 750W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 6m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1200cm, Gesamtleistung: 900W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 6 liefern montieren |  |  |
|  |  | 7m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1400cm, Gesamtleistung: 1050W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 7 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 8m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1600cm, Gesamtleistung: 1200W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 8 liefern montieren |  |  |
|  |  | 10m² Dünnbett Komplett-Set inkl. selbsthaftender Heizmatte 150W/m² mit einseitigem Anschluss, Thermostat ETC 741 mit integr. Wochenzeitschaltuhr, Bodenfühler, Leerohr mit Endhülse, Verlegeanleitung, Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x2000cm, Gesamtleistung: 1500W Fabrikat bamaheat Typ ECS-A 10 liefern montieren |  |  |
| Einzel-/Ergänzungsmatten |  |  |  |  |
|  |  | 0,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x100cm, Gesamtleistung: 75W Fabrikat bamaheat Typ EDM 0,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 0,75m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x100cm, Gesamtleistung: 75W Fabrikat bamaheat Typ EDM 0,75 liefern montieren |  |  |
|  |  | 1m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x200cm, Gesamtleistung: 150W Fabrikat bamaheat Typ EDM 1 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 1,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x300cm, Gesamtleistung: 225W Fabrikat bamaheat Typ EDM 1,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 2m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x400cm, Gesamtleistung: 300W Fabrikat bamaheat Typ EDM 2 liefern montieren |  |  |
|  |  | 2,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x500cm, Gesamtleistung: 375W Fabrikat bamaheat Typ EDM 2,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 3,0m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x600cm, Gesamtleistung: 450W Fabrikat bamaheat Typ EDM 3 liefern montieren |  |  |
|  |  | 3,5m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x700cm, Gesamtleistung: 525W Fabrikat bamaheat Typ EDM 3,5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 4,0m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x800cm, Gesamtleistung: 600W Fabrikat bamaheat Typ EDM 4 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 5 m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1000cm, Gesamtleistung: 750W Fabrikat bamaheat Typ EDM 5 liefern montieren |  |  |
|  |  | 6,0m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1200cm, Gesamtleistung: 900W Fabrikat bamaheat Typ EDM 6 liefern montieren |  |  |
|  |  | 7,0m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1400cm, Gesamtleistung: 1050W Fabrikat bamaheat Typ EDM 7 liefern montieren |  |  |
|  |  | 8,0m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x1600cm, Gesamtleistung: 1200W Fabrikat bamaheat Typ EDM 8 liefern montieren |  |  |
|  |  | 10m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x2000cm, Gesamtleistung: 1500W Fabrikat bamaheat Typ EDM 10 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | 12m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x2400cm, Gesamtleistung: 1700W Fabrikat bamaheat Typ EDM 12 liefern montieren |  |  |
|  |  | 15m² Dünnbett-Heizmatte, selbsthaftend mit einseitigem Anschluss Anschlussspannung: AC230V Abmessungen: 50x3000cm, Gesamtleistung: 2550W Fabrikat bamaheat Typ EDM 15 liefern montieren |  |  |
| Zubehör / Thermostate |  |  |  |  |
|  |  | Kaltleiter für Dünnbettheizung 2 x 1 mm² mit Schutzumflechtung, schwarz, pro lfd. Meter liefern montieren |  |  |
|  |  | Dünnbett - Verbindungs-Set für Heizleiter oder Kaltleiter liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Thermostat für Unterputz-Montage mit 4m Bodenfühler, mit Ein-/Aus- Schalter und Temperaturwählrad, Zentralplatte 50x50mm, alpinweiss, Spannung: 230V Temperaturbereich: 10 bis 60°C Schaltleistung: 16A Fabrikat bamaheat Typ ETC 610 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Thermostat für Unterputz-Montage mit Raumfühler und 4m Bodenfühler, mit Ein-/Aus- Schalter und Temperaturwählrad, Zentralplatte 50x50mm, alpinweiss, Spannung: 230V Temperaturbereich: 5 bis 30°C Schaltleistung: 16A Fabrikat bamaheat Typ ETC 630 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Elektro-Dünnbettheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Elektronischer Thermostat mit integrierter Schaltuhr (Wochenprogramm) für Unterputz-Montage mit 4m Bodenfühler, mit Ein-/Aus- Schalter und Temperaturwählrad, Zentralplatte 50x50mm, alpinweiss, Spannung: 230V Temperaturbereich: 5 bis 30°C Schaltleistung: 16A Fabrikat bamaheat Typ ETC 641 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Thermostat mit integrierter Schaltuhr (Wochenprogramm) für Unterputz-Montage mit 4m Bodenfühler, mit beleuchtetem Display und einfach zu bedienender Menüführung. Mit Taster zur Modusauswahl Ein-/Aus/Automatik/Partyschaltung. Kindersicherung zuschaltbar, der eingestellte Sollwert wird als Rampe und bei Anwahl als Wert angezeigt. Spannung: 230V Temperaturbereich: 5 bis 30°C Schaltleistung: 10A Fabrikat bamaheat Typ ETC 741 liefern montieren |  |  |